潮州市潮安区文化广电旅游体育局购置国民体质监测器材项目市场询价邀请函

各潜在供应商：

广东诚审工程设计咨询有限公司受业主单位的委托，就以下采购项目进行市场询价，有关事项如下：

一、采购项目简要采购内容：

1、项目名称：潮州市潮安区文化广电旅游体育局购置国民体质监测器材项目

2、项目编号：CZ2021032

3、项目类别：货物类

4、业主单位：潮州市潮安区文化广电旅游体育局

5、询价内容需求如下：

5.1 供货要求：一次性到货。

5.2 交货期：签订合同后30天内供货并安装完毕。

5.3 安装要求：所投设备均需送货至采购人指定地点（一个或一个以上）并安装妥当。具体安装地点以采购人通知为准。

5.4 质保期（服务期）：整个项目自安装验收完成之日起免费保修期为一年。

5.5 验收要求：产品必须符合行业合格质量标准且全部采用符合新国标的产品。如供货与投标所述配置不符，招标人有权拒收货物。

5.6 售后服务：产品（或设备）损坏后要求1天内响应，2天内上门维修。

5.7 付款方式：合同签订后预付合同总价35%，项目验收后再付至合同总价的97%,剩余3%待质保期过后一次性还清。

5.8 采购内容及参数要求：

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高测试仪 | 量程与规格：900mm～2100mm；分度值：1mm；误差：±2mm 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、传感器应由底座、立柱（包括水平压板）及数据显示等部分组成。 15、传感器立杆宽度须满足两肩胛间、骶骨部、足跟三点靠立柱的测量要求，保证测试结果的准确。 16、传感器采用进口高分辨率光栅位移传感器，无积累误差。 17、传感器安装后，应保证立柱与底座垂直，水平压板与底座平行。底座应有调节装置，保证与地面平稳接触，保持水平。立柱应能牢固的安装在底座上，安装后不晃动。在测量过程中水平压板与立柱成90度。 18、传感器上受试者足跟要能与立柱接触。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 体重测试仪 | 量程与规格：5.0kg～150kg；分度值：0.1kg；误差：≤100kg±0.1kg ＞100kg±0.15kg 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、在体重测试仪承重面板上，任意位置放置重物，所得数值应相同。 15、在量程范围内，电子体重计都应保持相同的敏感性。 16、具有方便读取测试数值功能。 17、如人体在测试时不断晃动时，即数据不准确时，数据不被锁定；测试准确，重复误差小，无积累误差。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 围度测试仪 | 量程与规格：80mm～1500mm；分度值：1mm；误差：±1mm 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、可测量身体不同部位的围度。 15、设备端有液晶屏显示，带电容触摸功能。 16、尺带回收应采用自动回收。 17、设备与主机采用无线通讯。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 安静脉搏（心率）测试仪 | 量程与规格：0次/min～300次/min；分度值：1次；误差：±1次/min 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、传感器自动检测静态、动态心率，并与主机无线连接可扩展至5位及以上测试，并上传主机。 15、佩戴方式：上臂式，并配备大小两个袖带（供成年人、老年人、幼儿使用）。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 肺活量测试仪 | 量程与规格：100ml～9999ml；分度值：1ml；误差：±2.5% 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、吹柄应具备方便进行消毒的功能，可浸泡在消毒液中浸泡消毒。保证消毒质量和保证受试者的卫生安全。 15、使用过程中，受试者吸气时，电子肺活量不能计数。 16、应保证测量的结果是一次性呼气的数值。 17、应具有停顿补吹数据自动锁定功能，能够检测出人体吹气微小的余量。 18、肺活量配套用呼吸气嘴具有国家食品药品监督管理局出具的检验报告。 19、配备呼吸气嘴100个。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 握力测试仪 | 量程与规格：5.0kgf～99.9kgf；分度值：0.1kgf；误差：±0.3kgf 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、传感器握距应能调节，范围在45mm~65mm。使用定制的悬臂梁高精度力传感器，手柄可以根据测试者的实际情况来调整手柄的间距。 15、能够记录、显示施加在握力传感器上的最大力值。 16、传感器用力时，握距不变，握力外把应有软胶垫。防止咯手，影响测试成绩。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 背力测试仪 | 量程与规格：10kgf～300kgf；分度值：0.1 kgf；误差：±1 kgf 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、使用定制的悬臂梁高精度力传感器。 15、传感器可根据身高调节测试链长度。 16、背力拉力手柄应为软性材质。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 纵跳测试仪 | 量程与规格：0mm～1500mm；分度值：1mm；误差：±5% 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、应在受试者脚尖离开地时开始计时。 15、在受试者下落时，脚底的任何部位接触传感器垫子，即结束测试。 16、传感器采用接触式压电开关设计，测试垫子具有防滑功能，脚感好，不墩脚，安全性能好。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 俯卧撑（跪卧撑）测试仪 | 量程与规格：0次～999次；分度值：1次；误差：±1次 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、测试仪器应带俯卧板，以保证测试者的双手不放在地面上。 15、测试仪为保证不同身材的受试者，信号发射、接收器必须可调节。 16、测试仪必须能保证测试者完全垂直下降到撑起整个身体，并使胳膊完全伸直，记录一次。 17、测试仪在测试过程中，动作停留超过三秒时测试将自动结束。 18、红外光电开关计数,受试者可根据臂长实际情况进行距离高度调整、全程无阻力测试，保证最佳测试效果。 19、测试板和光电杆可调节。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 1分钟仰卧起坐测试仪 | 时间量程：60s；时间误差：±0.1s 量程：0～99次；分度值：1次；误差：±1次 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、测试仪器具备床体，保证测试者屈膝90度，但在测试过程中不得支撑腿部。 15、测试仪能保证测试者在躺下时两肩胛触垫，坐起时双肘触及膝部记录一次。 16、测试仪为保证测试者脚不离地，必须设有固定装置。并且具有进行前后调节的功能。 17、床体设有可调式腿部屈膝90度调节器、背部压力传感器，达标红外线传感可根据人的身高调节，以保证测试动作规范。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 坐位体前屈测试仪 | 量程与规格：-200mm～+350mm；分度值：1mm；误差：±2mm 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、（1）测试仪器应带座板，以保证测试者的臀部与脚跟处于同一水平面上，带绑腿功能。 15、游标滑轨应能上下调节，调节距离使滑轨与受试者脚尖处于同一水平面上。 16、测试外设与主机无线连接，推板无惯性和回弹力，保证测量数据准确可靠，使用寿命长；拆装方便，利于运输保存；游标滑轨的高度可根据受试者的足长进行纵向调节，保证测试准确度。 17、不能用单手前推，具有检测单手操作的防犯规装置。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 闭眼单脚站立测试仪 | 量程与规格：0s～999s；分度值：0.1s；误差：±0.1s 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、受试者在测试时，若移动出单脚站立区域仪器停止计时，并提示测试结束。 15、受试者在测试时，若抬起脚落在测试板外的地面上或测试板上，仪器停止计时，并提示测试结束。 16、落地传感测试台设计，支撑板和开关踏板独立设计，传感部分具有重量识别功能。两次测试，取最好测试成绩。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 反应时测试仪 | 量程与规格：0s～20s；分度值：0.01s；误差：±0.01s 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、测试使用的传感器6个按键应在同一水平面上，其中1按键放置在圆心，其他5个按键等距排列。 15、测试过程中应有声、光等信号提示。信号指示灯发光、发声。 16、能够实现5次测试后，显示时间。 17、性能稳定坚固；测试时间及按键随机出现能够准确反应出受试者的真实成绩；测试同时并伴有蜂鸣提示声音提示操作。 18、配备传感器工作桌。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 原地高抬腿测试仪 | 量程与规格：0次～999次；分度值：1次；误差：±1次 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、受试者屈膝高抬大腿至大腿与地面平行开始计数。 15、外设数据通过无线传输至主机。 16、测试时间2分钟。 17、自动记录测试数据。 18、外设与主机同步显示。 19、左右腿同时测试。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 坐站测试仪 | 量程与规格：0次～999次；分度值：1次；误差：±1次 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、受试者从坐位站起呈直立，再坐下时开始计数。 15、外设数据通过无线传输至主机。 16、外设与主机同步显示。 17、测试时间：30秒。 18、自动记录测试数据。 19、座椅的椅面高度为430mm | 台 | 1 |  |
| 16 | 身高坐高测试仪（幼儿） | 身高量程：600mm～1600mm；分度值：1mm；误差：±2mm 坐高量程：400mm～1200mm；分度值：1mm；误差：±1mm 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、传感器能电子显示身高坐高测量值。测量受试者站姿与坐姿的高度。 15、传感器座板高度：335mm；座板宽度：330mm；座板深度：210mm； | 台 | 1 |  |
| 17 | 体重测试仪（幼儿） | 量程与规格：5kg～150kg；分度值：0.05kg；误差：≤100kg±0.1kg ＞100kg±0.15kg 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、测试数据精确到小数点后两位。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 握力测试仪（幼儿） | 量程与规格：0kgf～99.9kgf；分度值：0.1kgf；误差：±0.3kgf 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、采用悬臂梁高精度力传感器。 15、手柄可根据幼儿手的大小通过调节螺母调整手柄的间距，调节范围应为15mm，握把宽度应不小于80mm不大于90mm,手柄厚度不大于17mm。手柄外侧应具软胶垫。防止咯手，影响测试成绩。 | 台 | 1 |  |
| 19 | 立定跳远测试仪（幼儿） | 量程与规格：0mm～1700mm；分度值：10mm；误差：±10mm 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、采用一个起跳点和红外光电非接触式传感技术，适合所有不同年龄段儿童测试，具有智能判断和语音提示功能。 15、起跳点带踩线防犯规功能。 16、自动记录数据，可选择测试次数。 17、立定跳远测试垫具有防滑功能。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 体前屈测试仪（幼儿） | 量程与规格：-200mm～+350mm；分度值：1mm；误差：±2mm 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、采用高精度光栅传感器，游标滑轨能上下调节，使滑轨与受试者脚尖在同一平面上，手推板可自动回位。 15、数据自动清零，测试床体（硬式）不小于1600mm，宽≥500mm，有绑腿装置。 | 台 | 1 |  |
| 21 | 双脚连续跳测试仪（幼儿） | 量程与规格：0s～999.9s；分度值：0.1s；误差：±1.5% 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、间隔软包。 15、起跳点配备无线发令装置与抢跳判定器，可智能瞬时判断犯规行为，主机与发令装置同步开表，语音提示，具备抢跳重置功能，无需再次输入测试者信息。 16、可扩展至多人测试。 | 台 | 1 |  |
| 22 | 15米绕障碍跑测试仪（幼儿） | 量程与规格：0s～999.9s；分度值：0.1s；误差：±1.5% 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、起跑点具备无线发令装置与抢跑判定装置，可智能瞬时判断抢跑犯规行为。 15、主机与发令装置同为开始信号提示，具备防抢跑装置（功能），无需再次输入受试者信息。 16、终点具有光电感应装置，自动停表，记录最好成绩。 17、传感器以数字形式显示成绩，成绩可上传主机。 18、可扩展多人测试。 19、障碍物为锥桶形状，塑料材质，尺寸为700mmX330mmX330mm左右。 20、测试起点起3米处放置第1个锥桶，后每隔1.5米间隔放置1个锥桶，共放置7个锥桶，最后一个锥桶距离终点3米。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 平衡木测试仪（幼儿） | 平衡木长：3000mm，宽：100mm，高：300mm；平衡木的两端为起点和终点，两端外各加长200mm、宽200mm、高300mm的平台；；误差：±5mm。 计时:0s～100s；计时分度值：0.1s；计时误差：±0.1s。 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、电子自动计时。 15、平衡木的两端为起点和终点，两端外各加长200mm，宽200mm,高300mm的平台。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 体脂测试仪 | 1、用户身份识别：支持自主输入、非接触式射频卡输入等识别方式。 2、测量方法：BIA生物电阻抗分析法，8点接触电极，频率不少于8个频率，最高频率不能低于1000KZ。多节段测量，提高测试精度。 3、测量电流小于100微安。 4、测试时间：体脂测试时间不超过60秒。 5、适用年龄范围3～99岁。 6、测评指标：体重、去脂体重、体脂肪量、身体肌肉量、身体总水分、节段分析、腹部脂肪、腰臀比等。 7、体重测试精度：±0.1kg；量程为10～200kg。 8、主机保存数据可达10000条以上。 9、主机采用不小于12寸触摸液晶屏。 10、主机实时显示测量结果，具有历史数据查询功能。 11、主机具有GPS定位功能，测试的位置信息和测试数据同时保存和上传。 12、无线传输数据（2.4G传输）。 13、预置皮重：最小增量单位0.1㎏。 14、语音播放及提示功能。 15、设备为便携式，无需拆卸就可折叠。 16、设备具有产品质量监督检验机构、电子检验所、电磁兼容（EMC）检测实验室或相关机构出具的电磁兼容的检验报告。 17、配备便携箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 心肺耐力测试仪（功率车法） | 功率量程：1～1000W；分度值：1W；误差：±1W 心率量程：0次/min～300次/min；分度值：1次；误差：±1次/min 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、采用无机械摩擦电磁阻力系统，阻力大小可通过主机控制和调节。功率设置可以1瓦为单位进行调节。 15、主机可实时显示功率车的转速、受试者心率的变化曲线。 16、测量范围：功率范围1～1000瓦。 17、心率采集：采用光学心率监测（OHR）技术，传感器搭载6颗LED感光探头传感器，精准检测心率；无线数据传输；传感器尺寸小巧，便于佩戴。能保证心率高频区的测试稳定性和灵敏度。 18、佩戴方式：上臂式佩戴方式。 19、测试过程中实时监测受试者的心率，超过安全心率时自动报警，预防测试中出现安全事故。 20、设备端与主机可采用无线通讯或有线通讯。 21、设备端电源配有漏电保护器，保证使用安全。 22、座椅调节：适用于1400mm-2100mm身高，座椅任意可调；车把360度可调。 23、配备便携箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输。 | 台 | 2 |  |
| 26 | 电子血压计 | 量程与规格：0mmHg～280mmHg；分度值：0.5kPa（2mmHg） 误差：±0.5 kPa（±3.75 mmHg） 1、主机应采用不小于8寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询； 2、开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间； 3、主机具备查询本项所有测试者的成绩功能，测试卡具备查询成绩功能； 4、主机具备IC卡备份和主机双芯片备份数据功能； 5、主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达30000人信息及数据； 6、主机具有盖子等防尘设计，且具有便携设计,方便在任意地点分散测试，提高测试效率； 7、主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作。桌面高度不得低于700mm； 8、主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束； 9、主机具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失； 10、整套仪器可通过有线、无线、IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传； 11、测试方式：支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息； 12、主机具备可识别受试者放弃测试功能； 13、主机需配备专用安全电源适配器。 14、传感器加压方式：隔膜式泵的加压调整方式。 15、传感器快速排气方式：急速排气阀开放方式。 16、压力检测：半导体压力传感器。 17、脉搏检测：半导体压力传感器。 18、运行模式：连续运行。 19、传感器袖筒式。 20、传感器配备工作台。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 便携式中心工作站 | 1、支持读写卡功能、串口、手工录入、EXECL 导入等多样化的数据采集方式。 2、采用多进程显示技术，支持分屏显示功能。 3、工作站具有：测试状态展示功能、显示当前测试状态、注册功能、信息写入智能身份卡、直接打印个人报告或团队分析报告、 查看统计分析数据，按性别、年龄、各项测试的关键指标评估结果进行的人群分布统计、快速显示用户单位信息，便于向用户展示。 4、具备身份证阅读器，支持居民身份证接触式识别受试者及手工录入注册模式。 5、具备射频卡读卡器、IC卡读卡器、采集器。 6、具备扫描条形码功能。 7、配备100张射频卡。 8、具备1-26中测试项目的数据采集、分析、统计功能，可以批量导入用户信息。 9、配备便携箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 电子登录书系统移动平板硬件 | 1、CPU：Cortex-A53 八核 2、内存：2G DDR3 3、FLASH：32GB Nand Flash 4、操作系统：Android 6.0 5、TF卡：最大支持64G 6、Wi-Fi：IEEE 802.11 b/g/n 7、主频：四核 1.3GHZ 8、显示屏：10.1英寸1920*1200 IPS 9、触摸屏：P+G, 5点以上, 10、摄像头：前2M /后5M 带闪关灯 11、接口：1*OTG， 1*TF卡插口， 1*耳机插口，2*SIM卡(双卡双待) 12、USB2.0：5pin Micro USB, 2.0 speed 13、重力感应：支持360°重力感应 14、4G：支持 15、3G：支持通话上网，WCDMA:850/2100MHz(选配900/1900MHz) 16、2G：支持通话上网，GSM:850/900/1800/1900MHz, 17、声音：内置听筒及扬声器，支持听筒通话，支持免提通话 18、蓝牙：内置蓝牙4.0 19、GPS：支持 20、电池：足量4500mAh，内置 21、按键：电源、音量+、音量－ 22、配件：充电器，数据线，OTG，说明书 | 台 | 10 |  |

备注：上述内容如有涉及品牌的，均为参考品牌，不作为强制性要求。报价人可提供同等或优于上述参数的产品。报价人必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。报价单位的报价应包含现场勘察费、项目施工费、人工费、车费、安装费、税费和售后服务等费用。

二、合格报价人资格要求

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

1.7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。

三、有意参与本项目询价报价的供应商，请于2021年8月6日10时00分前，按本邀请函附件资料要求（一式四份，其中正本一份，副本三份），密封送至潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区B楼2楼广东诚审工程设计咨询有限公司。

本次市场咨询的结果仅作为采购人采购时的参考价格，报价单位也将成为业主单位的采购考虑对象，但不作为成交本项目的保证。若业主单位另行进行政府采购时，本次参与前期市场咨询的单位，也存在被回避的风险，请各报价单位谨慎考虑本项因素后，参与报价。

本项目的所有相关公告会在广东诚审工程设计咨询有限公司网站（http://www.gdcsgc.com）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

代理机构名称：广东诚审工程设计咨询有限公司

代理机构地址：潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区B楼2楼

代理机构联系人：郑先生

代理机构联系电话：0768-2206671

代理机构传真：0768-2201625

E-mail：823343151@qq.com

网址：http://www.gdcsgc.com

广东诚审工程设计咨询有限公司

2021年7月30日

## 附件：报价格式文件

（项目名称）

报价文件

（正本/副本）

报价人名称：

日期：       年      月      日

## 一、报 价 函

## 报 价 函

潮州市潮安区文化广电旅游体育局/广东诚审工程设计咨询有限公司：

我方确认收到你方提供的         项目及其相关服务的询价邀请函的全部内容。我方：（报价人名称）作为报价者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的报价文件，正本一份，副本两份。我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加：项目编号为                的报价；

2.总报价为人民币                         元（大写：                ）；

3.本报价文件的有效期为报价截止日后90天有效，如被确定为成交供应商，有效期将延至合同终止日为止；

4.我方已详细研究了询价文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

5.我方同意按照你方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息；

6.我方理解询价小组不一定接受最低报价或任何你方可能收到的报价；

7.我方如被确定为成交供应商，将保证履行询价文件以及询价文件修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

8.我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

9.我方确认此次报价中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。

10.我方的报价被接受，我方同意按照询价文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

所有与本询价文件有关的函件请发往下列地址：

报价人全称（加盖公章）：

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：

日  期：     年   月   日

备注：若为联合体报价的，本报价函由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 二、报价一览表

## 报价一览表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 项目内容（或设备）名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 品牌 | 设备参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价人必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。报价单位的报价应包含现场勘察费、项目施工费、人工费、车费、安装费、税费和售后服务等费用。如是定制产品，品牌一栏可直接填写“定制”即可。	报价人可根据实际需要扩展“报价一览表”

报价人全称（加盖公章）：

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 备注：若为联合体报价的，本表双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 三、法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

## 法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

潮州市潮安区文化广电旅游体育局/广东诚审工程设计咨询有限公司	：

本授权证明：  （法定代表人或负责人或经营者或投资人姓名）  是注册于（省、市、县）的（报价人名称）的法定代表人（或负责人或经营者或投资人），现任   （职务）    。在此授权（公司名称）的（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的报价及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(报价人授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处

报价人全称（加盖公章）：

地       址：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）（签字或盖章）：

被授权人(报价人授权代表)（签字）：

## 备注：若为联合体报价的，本授权书本双方分别出具。

## 四、资格响应一览表

## 资格响应一览表

项目名称：

| 序号 | 资格响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： |  |  |  |
| 2 | 供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。 |  |  |  |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。 |  |  |  |

报价人全称（加盖公章）:

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：     年   月   日

## 备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 五、资格证明文件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

资格承诺函

致：潮州市潮安区文化广电旅游体育局/广东诚审工程设计咨询有限公司

关于贵方发布的项目名称：                  （项目编号：          ）的询价邀请，本公司（企业）愿意参加本项目报价，并作出以下承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，本公司（企业）及附属机构，已具备如果下资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我司本次的响应文件中用提供的文件，在我单位成交后将提交原件给贵单位校对。如采购人发现我单位提供虚假信息或不满足本项目承包资格的，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

## 备注：本承诺函应附营业执照及资质证书（如有）复印件。若为联合体报价的，本承诺书本双方分别出具。

2.供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。

## 六、报价产品响应情况表

## 报价产品响应情况表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、对完全响应的设备参数在表中标注“响应”。对有偏离的设备参数在表中标注“不响应”，并简述偏离内容。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：     年   月   日

## 备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 七、联合体协议书（如联合报价的，需附上本协议书，如不是联合体参加的，则无需附上本协议书）

联合体协议书

潮州市潮安区文化广电旅游体育局/广东诚审工程设计咨询有限公司	：

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）报价。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、    （单位名称）为联合体牵头人，    （单位名称） 为联合体成员方。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照询价邀请函的各项要求，递交报价文件，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。如果与贵单位合作，联合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份，附报价文件正本一份（附入投标文件正本内）。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章。

牵头人名称：                   （盖单位章）

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）：              （签字或盖章）

成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）：               （签字或盖章）

## 年        月       日

## 八、报价人认为需要提供的其它资料